建设项目环境影响报告表

- （试  行）

项目名称：    金榀精密工业（苏州）有限公司

年产1500万件汽车零部件新建项目

建设单位(盖章)：金榀精密工业（苏州）有限公司

编制日期:   2017年 4 月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1500万件汽车零部件新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 金榀精密工业（苏州）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱立群 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 许斌 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 苏州市高新区大通路36号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13338008559 |  |  | 传真 |  | / |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 215151 |  |
| 建设地点 | 苏州市高新区浒墅关镇道安路北、永莲路东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州高新区经济发展和改革局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 | 苏高新发改项2017[77]号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | √新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3660汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 16486.27 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 1650 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 16000 |  | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.25% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2018.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 表1-1 主要原辅料消耗表 类别; 名称; 组分/规格; 年用量; 包装储存方式; 最大储存量; 来源及运输. 原料; 铝合金锭; 压铸铝合金; 2000t; 捆扎; 180t; 国内汽运. 铝棒; 变形铝合金; 4000t; 捆扎; 350t; 国内汽运. 锌合金锭; 压铸锌合金; 300t; 捆扎; 25t; 国内汽运. 钢管; 20#钢; 500t; 50支/捆; 50t; 国内汽运. 辅料; 脱模剂; 进口矿物油 15%-20%，油脂3%-5%，乳化蜡5%-6%，乳化剂2%-3%，杀菌剂1%-2%，防腐剂0.1%-0.2%，其它添加剂1%-2%; 3800L; 200L/桶; 320L; 国内汽运. 除渣剂; 工业盐，轻质碱，元明粉; 2t; 8kg/袋; 200kg; 国内汽运. 脱脂剂; 四硼酸钾1-5%、焦磷酸钾1-5%; 1t; 20kg/桶; 10; kg 国内汽运. 颗粒油; 油性粘合剂，机械油，白油，调和油（耐高温合成脂），石蜡; 1t; 25kg/袋; 100kg; 国内汽运. 液压油; 深度精制矿物油70%-99%; 1t; 200L/桶; 400kg; 国内汽运. 切削液; 石油类20%，水80%; 1t; 200L/桶; 160kg; 国内汽运. 表1-2 主要原辅料、中间产品、产品理化特性、毒性毒理 序号; 名称及标识; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 脱模剂; 乳白色液体，密度为0.96-1.0 g/cm3，pH值7.1-7.6; /; /. 2; 除渣剂; 白色粉末，熔点为540℃，相对密度为1.5g/cm3，化学稳定性好; /; /. 3; 切削液; 浅色液体，具有特有气味，pH为9，沸点大于316℃，蒸汽压小于0.013kPa（20℃），相对密度为1.03（15℃）; 爆炸上限%(V/V)：7.0 爆炸下限%(V/V)：0.9; LC50＞5000mg/m3（老鼠吸入）；LD50＞2000mg/kg（老鼠食入）. 表1-3 主要设备一览表 类型; 名称; 规模型号; 数量; 产地. 生产设备; 压铸机; 300t~1250t; 20台; 国内. 熔化炉; 650kg; 5台; 国内. 加; 中心 /; 30台; 进口. 挤压线; 650t、1000t、2200t; 3条; 进口. 数控车床; /; 10台; 进口. 抛丸机; /; 3台; 国内. 精锻机; 400~1200t; 8台; 进口. 脱脂清洗线; /; 2条; 国内. 时效炉; /; 2台; 国内. 研磨机; /; 5台; 国内. 检验设备; 万能试验机; 美特斯; 2台; 进口. 测氢仪; /; 1台; 国内. 光谱仪; 斯帕克; 1台; 进口. 三座标测量仪; 海克斯康; 1台; 进口. 金相仪; /; 1台; 进口. 硬度仪; /; 2台; 国内. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（m3/年） |  | 8000 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |
| 电（万度/年） |  | 500 |  |  | 天然气（标立方米/年） |  |  |  |  |  |  |  | 2000000 |  |  |
| 燃煤(吨/年) |  | —— |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |
| 废水（工业废水√、生活废水√）排水量及排放去向 工业废水：本项目研磨废水约500t/a，经厂内三级沉淀处理后接管浒东污水处理厂处理，尾水达标排入龙华塘；脱脂清洗废水经絮凝沉淀后循环使用。 本项目生活污水年排放3744t/a，水质简单，经市政污水管网接入浒东污水处理厂处理，尾水达标排入龙华塘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 金榀精密工业（苏州）有限公司成立于2010年1月，主要从事汽车零部件、模具、冶具，锌铝合金压铸、挤型、精锻，机械精密加工、脱脂的研发、设计、制造，机电设备及原辅料的销售。经充分市场调研后，金榀精密工业（苏州）有限公司拟投资16000万元建设汽车零部件生产项目，年产汽车零部件1500万件，项目已取得苏州高新区经济发展和改革局的备案通知书（详见附件1）。项目位于苏州高新区浒墅关镇道安路北、永莲路东的新地块。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）以及环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，本项目应当编制环境影响报告表。受金榀精密工业（苏州）有限公司委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作。在接受委托之后，经过现场勘查并查阅相关资料，编制了本项目的环境影响评价报告。 2、主体工程及产品方案 表1-4 主体工程和产品方案 序号; 产品名称; 年设计能力; 年运行时数. 1; 汽车零部件; 1500万件; 7488h. 3、公用及辅助工程 表1-5 公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 800m2; /. 成品仓库; 2000m2. 化学品仓库; 10m2; /. 公辅工程; 给水; 8000 m3/a; 区域供水. 排水; 生产废水; 500 m3/a; 经三级沉淀处理后接管新区浒东污水处理厂. 生活污水; 3744 m3/a; 经市政管网接入新区浒东污水处理厂. 供电; 500万度; 区域供电. 绿化; 1650m2; /. 环保工程; 废水; 脱脂废水; /; 经絮凝沉淀处理后回用不外排. 研磨废水; /; 经三级沉淀处理后接管新区浒东污水处理厂. 生活污水; /; 直接接管新区浒东污水处理厂. 废气; 袋式除尘器; 6000m3/h; 熔化、燃烧废气经过袋式除尘处理后于15m高排气筒排放. 过滤棉、活性炭吸附装置; 10000m3/h; 压铸废气经过滤棉、活性炭吸附处理后于15m高排气筒排放. 布袋除尘器; 3000 m3/h; 抛丸粉尘经过布袋除尘处理后于15m高排气筒排放. 固废; 一般固废; 30; 厂内暂存，定期外售. 危险废物; 30; 厂内暂存，定期委外处理. 噪声; 隔声、减振等措施; /. 4、劳动定员及工作制度 职工人数：150人。 工作制度：全年工作312天，三班制，每班8小时。 生活设施：有食堂，外购订餐，无厨房，无宿舍。 |
| 与本项目有关的原有污染情况 本项目为新建项目，项目所在地位于苏州高新区浒墅关镇道安路北、永莲路东的新地块，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要的环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 苏州位于长江三角洲中部、江苏省东南部。东临上海,南接浙江,西抱太湖,北依长江。苏州市区中心地理位置坐标为北纬31°19′，东经120°37′。苏州高新区位于苏州古城西侧，东临京杭大运河，南邻吴中区，北接相城区，西至太湖。苏州高新区交通十分便利，距上海虹桥国际机场90km、浦东国际机场130km，距上海港100km、张家港港口90km、太仓港70km、常熟港60km。沪宁高速公路、312国道、京沪铁路、京杭大运河和绕城高速公路从境内穿过，高水准建设的太湖大道横贯东西。 项目所在地位于苏州高新区浒墅关镇道安路北、永莲路东，地理位置见附图1。 2、地形地貌 苏州在地貌上属于长江下游三角洲冲积平原，地势平坦，高程在3.5～5m，苏州西部地势较高，并有低山丘陵，如天平山、七子山等，东部地势相对低洼，且多湖泊，如阳澄湖、金鸡湖等。苏州新区在苏州西部，平坦的平原上散布着较多孤立的小丘，其中狮子山高l14.5m，何山高64.9m，土质粘性，地耐力强，地质稳定。本项目所在地五平方公里内地势平坦，无小山。 3、地质概况 苏州高新区属冲积湖平原地质区及基岩山丘工程地质区，除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度平缓，一般呈水平成层、交互层或夹层，较有规律。地质特点表现为：地势平整，地质较硬，地耐力较强。 苏州高新区属于“太湖稳定小区”，地质构造体比较完整，断裂构造不发育，基底岩系刚性程度低，第四纪以来，特别是最近一万年(全新统)以来，无活动性断裂，地振活动少且强度小，周边无强地振带通过。 根据“中国地振裂度区划图(1990)”及国家地振局、建设部地振办[1992]160号文，苏州市50年超过概率10%的烈度值为Ⅵ度。 4、气候气象 苏州市高新区位于长江流域，属亚热带季风海洋性气候，春秋短，冬夏长，四季分明，无霜期长达230天左右；全年气候温和湿润，年平均温度：17.7℃（历史最高39.2℃，历史最低-9.8℃）；年平均相对湿度：80%；年平均降水量：1099.6mm；风向：常年最多风向为东南风（夏季），其次为西北风（冬季）。 5、水文 苏州新区主要的出入境河流是京杭运河。京杭运河从无锡来，流经望亭、浒关，在312国道长浒大桥附近入境，接纳苏州新区第二污水厂外排污水后，继续流向东南，在大庆桥附近分流，一路经大庆桥折向东北至泰壤桥附近，汇入苏州外城河，这是京杭运河故道。另一路在大庆桥附近“裁弯取直”流经亭子桥、晋源桥，与胥江汇合后，向南流至新郭附近折东而去，这是改道后的运河。京杭苏州新区段的流向为西北——东南，但在枯水期有时出现滞流，甚至倒流。1962～1993年的观测资料，年平均水位2.28m(吴淞基面)，最高水位出现在1954年7月28日，为4.37m，最低水位出现在1964年8月27日，为1.89m，平均流量16.6m3/s，近五年倒流最大流量为7.78m3/s。这一段运河的主要功能为航运、灌溉、排涝以及工业用水。 6、植被与生物多样性 随着苏州新区的开发建设，农田面积日益减少，自然生态环境逐步被人工生态环境所代替。新区狮子山和何山是以建设风景区和公园为目的的人工造林绿化和营造人文景观；新区道路和河流二侧，居民新村、企事业单位以及村宅的房前屋后则是以绿化环境为目的，种植乔、灌、草以及各种花卉。由于人类活动和生态环境的改变，新区树木草丛之间早已没有大型哺乳动物，仅有居民人工饲养的畜禽以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物。该地区家畜有猪、狗、猫等，家禽有鸡、鸭、鹅等。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲤鱼、鳊鱼、黑鱼、白鱼、鳝鱼等几十种，甲壳类有虾、蟹、河等，贝类有田螺、蚌等，爬行类有龟、甲鱼等。 根据实地勘察，项目所在地周围没有文物保护单位和珍稀濒危物种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济概况 苏州高新区是市委、市政府按照国务院”保护古城风貌，加快新区建设”的批复精神于1990年11月开发建设的，1992年11月被国务院批准为国家高新技术产业开发区，1997年被确定为首批向APEC成员开放的亚太科技工业园，1999年被国家环保总局认定为国内首家”ISO14000环境管理体系国家示范区”，2000年被外经贸部、科技部批准为国家高新技术产业开发区高新技术产品出口基地，2001年被批准建设国内首家国家级环保高新技术产业园，2003年4月被国务院批准成立出口加工区。行政面积223.36平方公里，2010年末区域总人口72.51万，其中常住人口33.57万，暂住人口38.16万，外籍人口0.78万。下辖浒墅关、通安、东渚3个镇和狮山、枫桥、横塘、镇湖4个街道。下设江苏省苏州浒墅关经济开发区、苏州科技城、苏州高新区综合保税区、苏州西部生态城。高新区管委会、虎丘区人民政府驻地在科普路。 2016年高新区经济社会呈现平稳健康发展态势。地区生产总值首次突破1000亿元大关，达1006.19亿元，同比增长8.0%。财税实力明显增强，地方公共财政预算收入达110亿元，同比增长9.8%。产业结构不断优化。一产、二产、三产增加值占比结构为0.2：66.8：33.0。服务业增加值占地区生产总值的比重比上年末提高2.9个百分点，比“十一五”末提高12个百分点。全年实现高新技术产业产值1380亿元，占规模以上工业总产值的比重达51.9%。工业生产平稳增长，工业总产值达2881.22亿元，同比增长2.2%。其中规模以上工业总产值2657.14亿元，同比增长1.7%。固定资产投资增长较快，全社会固定资产投资568.02亿元，同比增长8.0%。对外贸易规模保持稳定，进出口总额379.57亿美元，同比增长0.7%。 目前，区内已形成了电子信息、精密机械、生物医药、新型材料、汽车零部件等新兴主导产业。建设和完善了苏州科技城、苏州高新技术创业服务中心、留学人员创业园、苏高新创业园、江苏新药创制中心、苏南工业技术研究院等一批具有国际化标准的科技创新载体和平台，总孵化面积10多万m2。在国内首家创建国家环保高新技术产业园。 2、区域规划 苏州高新区位于苏州古城西侧，东临京杭大运河，西傍太湖。原规划面积52平方公里，首期开发面积25km2，2002年经区划调整后总面积达258km2。苏州高新区下辖3个乡镇、4个街道，并设有4个开发分区，建成区面积为25km2。 规划年限：2009-2030年。 苏州高新区产业发展方向：以高新技术产业、旅游业、高等级服务业为主导，以科技研发为基础，适度发展高品质房地产业，发展成为科技型、环保型、生态型产业区。 工业区基本为七大主导产业，即：电子信息产业，机电一体化产业，汽车零配件产业，生物医药产业，新材料产业，高新技术改造传统丝绸产业，机械制造业。 用地布局与功能分区：苏州高新区、虎丘区分为三大主导功能区和五大功能组团，分别是狮山片区（中心组团、横塘组团）、浒通片区（浒通组团）和湖滨片区（科技城组团、湖滨组团）。中心组团是集金融商贸、文化休闲和高品质居住于一体的苏州西部都市中心；横塘组团是借助国际教育园综合性教育、科技文化旅游等资源优势而快速城市化的科技教育配套区；浒通组团是集生产、生活和生态相配套的现代化产业区和北部新城；科技城组团是 “科技、山水、人文和创新”特色于一体的一流研发创新高地和科技山水生态城；湖滨组团是融太湖山水与田园风光于一体的新农村样板区。本项目位于浒关工业园。 产业定位 根据《苏州新区总体规划》新区产业结构及其比例为新区电子信息通信产业占45%、精密机械产业占30%、精细化工产业占15%、其他产业10%。本项目属于精密机械类，符合高新区产业发展导向，符合苏州高新区总体规划和产业规划。 3、区域基础设施规划及现状： （1）给水：现状苏州高新区供水来自横山水厂和白洋湾水厂，供水水源为太湖，自来水的日供水能力为75万吨，其中高新区自来水厂日供水20万吨，分别由Ф200mm、Ф1200mm、Ф1400mm、Ф1800mm、Ф2200mm管道通至地块边缘。 （2）排水：规划排水面积近期为55 km2，远期为180 km2，排水系统实行雨污分流。雨水排放以分散就近排入河道为主。结合原有航道和水系，规划河道布置形成东西方向八条：浒光运河、前桥港、双石河、马运河、生产河、枫津河、金山浜、沙金河，南北方向四条：金枫河、石城河、大轮浜、京杭大运河。东西方向河流在与太湖交汇处均设有闸坝。规划河道宽度控制在40~60m，在河道两侧控制10~50m的绿化带。 根据苏州高新区的实际情况和总体规划，规划范围内的地形、规模、总体布局和经济发展方向，按照基础设施先行的方针，苏州高新区污水综合治理采取集中治理原则，规划五个污水处理厂，所有污水排入污水处理厂集中处理。 苏州高新区规划的五座污水处理厂分别是： 苏州新区污水处理厂：位于运河南路、索山桥下，服务区域为华山路以南的苏州高新区，包括横塘、狮山街道和枫桥镇大部，总规模8万吨/日，采用三槽交替式氧化沟工艺。 苏州新区第二污水处理厂：位于鹿山路东端、马运河以北，服务区域为华山路以北、白荡河以南、阳山以东，总规模8万吨/日，采用AC氧化沟工艺。一期工程4万吨/日于2002年10月开工，2004年11月进水试运行，二期工程4万吨/日从2009 年初开工建设，于2010 年通水运行。污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表2城镇污水处理厂Ⅱ标准以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后排入京杭运河。 白荡污水处理厂：位于出口加工区南白荡河边，服务于包括出口加工区等浒通片区运河以西地区。一期工程4万吨/日，污水处理工艺采用循环式活性污泥法，远期总规模12万吨/日。 浒东污水处理厂：位于大通路龙华塘边，服务于浒关工业园等浒通片区运河以东地区。一期工程4万吨/日，采用循环式活性污泥法污水处理工艺，远期总规模8万吨/日。本项目属于浒东污水处理厂收水范围。 镇湖污水处理厂：位于通安和东渚镇交界处恩古山以东、浒光运河西岸，服务于镇湖、东渚以及通安大部。一期工程4万吨/日，采用循环式活性污泥法处理工艺，2007年运行，远期总规模30万吨/日。 苏州高新区污水管网由新区市政服务公司养护管理，目前原苏州高新区52km2内污水接管率达80％，本项目所在地属于高新区管网辐射范围之内，目前已经具备完善的污水管网。 （3）供热：规划高新区组团建设三个热源点：南区热源点、中心热源点、北区热源点。其中南区热源点（紫兴纸业有限公司热电站）位于红菱浜，供气范围为竹园路以南的狭长地区，达3.6km2，供气半径4km。中心区热源点（新区调峰热电厂）位于长江路西侧，金山浜北侧，供热范围15km2，供热半径3km。北区热电厂在长江路东侧、马运河北侧，供热范围25km2，供热半径4.5km。通浒片区建设2个热源点：西北区热源点和东南区热源点。其中西北区热源点供气覆盖范围包含北部居民区，供气范围20 km2，供气半径4.5 km；东南区热源点供气范围包含南部居住区，供气范围25 km2，供气半径4.5 km。湖滨新城建3个热源点：工业区热源点、研发楼热源点和湖滨区热源点。供热管网的敷设以架空为主，一般沿河道，利用绿化带遮挡。过城市道路时，考虑地沟铺设（必须为城市主干道）。 （4）燃气：根据《苏州新区总体规划》，全区控制燃料结构，实行燃气管网供气。近期东侧6.8km2内使用焦炉煤气（水煤气混合气体的方案保持不变，今后发展方向是采用液化石油气）空气混合气体。 在新区的西部的典桥建设液化气源和相应的管网系统。一期工程规模为日供燃气4万m3，供应新区中心区域18km2范围内用户；二期工程规模为5万m3/d，相应扩大供应范围；最终规模达到13.4万m3/d，供应范围为整个新区。 （5）供电 电力主要由中国最大的供电系统华东电网提供，供电可靠率高于99.9%。 4、生态红线区域保护规划 根据《江苏省生态红线区域保护规划》苏政发〔2013〕113号，项目地周边最近的重要生态保护功能区为江苏大阳山国家森林公园。根据规划，项目周边最近的生态红线区域的主导生态功能和保护范围见表2-1。 表2-1 生态红线规划保护内容 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 江苏大阳山国家森林公园; 自然与人文景观保护; /; 阳山环路以西，兴贤路以南，太湖大道以北，阳山环路西线以东，区域内包括浒关分区、东渚镇、通安镇、阳山林场，涉及新民村、石林村、观山村、香桥村、树山村、青峰村、宝山村、阳山村; 10.3; /; 10.3. 项目地块位于江苏大阳山国家森林公园东北侧，距离江苏大阳山国家森林公园二级管控区西北侧边界最近距离约5.6km，不在其“阳山环路以西，兴贤路以南，太湖大道以北，阳山环路西线以东”范围内。 综上，项目位置不在以上生态功能区二级管控区范围之内，与《江苏省生态红线区域保护规划》要求相符。 5、太湖流域水污染防治 根据苏政办发[2012]221号《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》，本项目建设地不在太湖流域一、二级保护区范围，根据《江苏省太湖水污染防治条例》中第四十五条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目非造纸、制革、电镀等项目，不排放含氮磷生产废水，符合太湖流域相关政策要求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 本项目调研“苏州优科豪马轮胎有限公司年产136万条轿车用子午线轮胎四期扩建项目环境影响报告书”中2015年07月06日~2015年07月12日的G2（金榈湾丹景廷，项目南侧1.8km）点位的监测数据（监测报告编号：[2015]力维（环）字4512号），调研结果见表3-1，结果分析见表3-2。 表3-1 G2调研点大气环境现状调研结果(mg/Nm3) 监测点位; 监测日期; 监 测 结 果. SO2; NO2; PM10. G2金榈湾丹景廷; 2015.07.06; 0.024; 0.026; 0.098. 0.026; 0.029. 0.029; 0.035. 0.028; 0.032. 2015.07.07; 0.024; 0.025; 0.092. 0.027; 0.027. 0.031; 0.030. 0.026; 0.027. 2015.07.08; 0.024; 0.026; 0.096. 0.028; 0.029. 0.031; 0.032. 0.026; 0.028. 2015.07.09; 0.025; 0.025; 0.097. 0.027; 0.028. 0.029; 0.032. 0.026; 0.030. 2015.07.10; 0.025; 0.025; 0.099. 0.029; 0.028. 0.032; 0.031. 0.028; 0.027. 2015.07.11; 0.024; 0.025; 0.089. 0.028; 0.029. 0.031; 0.035. 0.027; 0.033. 2015.07.12; 0.026; 0.025; 0.092. 0.029; 0.027. 0.033; 0.030. 0.027; 0.028. 表3-2 大气环境现状调研结果分析 测点编号; 污染物名称; 小时浓度; 日均浓度. 范围 （mg/m3）; 超标率(%); 污染指数; 标准 （mg/m3）; 范围 (mg/m3); 超标率(%); 污染指数; 标准 （mg/m3）. G2; SO2; 0.024~0.033; 0; 0.05~0.07; 0.5; —; —; —; —. NO2; 0.025~0.035; 0; 0.13~0.18; 0.2; —; —; —; —. PM10; —; —; —; —; 0.089~0.099; 0; 0.19~0.22; 0.15. 从表3-2可知：评价区各监测点SO2、NO2、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在地大气环境质量状况良好。 2、地表水质量 本项目调研“苏州优科豪马轮胎有限公司年产136万条轿车用子午线轮胎四期扩建项目环境影响报告书”中2015年07月07日~2015年07月09日的龙华塘浒东污水厂排口上游（500m）和下游（1000m）处断面数据（监测报告编号：（2015）力维（环）字4512号），具体调研结果见表3-3，调研结果评价见表3-4。 表3-3 地表水环境质量现状调研结果表 断面; 调研日期; 调研项目（mg/L）. pH; COD; 氨氮; 总磷; 石油类. W1; 2015.07.07（上午）; 7.01; 22; 1.25; 0.22; 0.03. 2015.07.07（下午）; 7.15; 24; 1.18; 0.23; 0.03. 2015.07.08（上午）; 7.00; 23; 1.04; 0.26; 0.04. 2015.07.08（下午）; 7.09; 26; 1.18; 0.22; 0.05. 2015.07.09（上午）; 7.02; 21; 1.24; 0.21; 0.02. 2015.07.09（下午）; 7.15; 23; 1.19; 0.24; 0.03. W2; 2015.07.07（上午）; 7.29; 25; 1.41; 0.26; 0.06. 2015.07.07（下午）; 7.34; 26; 1.26; 0.25; 0.05. 2015.07.08（上午）; 7.39; 27; 1.35; 0.28; 0.06. 2015.07.08（下午）; 7.37; 28; 1.30; 0.27; 0.06. 2015.07.09（上午）; 7.34; 24; 1.39; 0.25; 0.05. 2015.07.09（下午）; 7.28; 26; 1.45; 0.26; 0.04. 表3-4 地表水现状调研结果及评价 断面; 项目; pH; COD; NH3-N; TP; 石油类. W1; 范围; 7.00~7.15; 21~26; 1.04~1.25; 0.21~0.26; 0.02~0.05. 污染指数; 0~0.075; 0.7~0.87; 0.69~0.83; 0.7~0.87; 0.04~0.1. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. W2; 范围; 7.28~7.39; 24~28; 1.26~1.45; 0.25~0.28; 0.04~0.06. 污染指数; 0.14~0.195; 0.8~0.93; 0.84~0.97; 0.83~0.93; 0.08~0.12. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 标准; 6~9; 30; 1.5; 0.3; 0.5. 评价结果表明：W1、W2断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3038-2002)表1中Ⅳ类标准要求，项目所在地地表水环境质量状况良好。 3、声环境质量 根据《苏州市市区环境噪声标准适用区域划分规定》，项目所在地声环境功能划分为3类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准：昼间65db（A）、夜间55db（A）。为了解项目所在地声环境质量状况，我单位委托南京白云化工环境监测有限公司于2017年3月28日在项目所在地进行监测，监测结果见表3-5。 表3-5 环境噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 达标情况; 监测值; 标准值; 达标情况. N1（北厂界外1m）; 51.2; 65; 达标; 43.2; 55; 达标. N2（东厂界外1m）; 52.5; 65; 达标; 44.3; 55; 达标. N3（南厂界外1m）; 54.8; 65; 达标; 44.8; 55; 达标. N4（西厂界外1m）; 52.7; 65; 达标; 43.7; 55; 达标. 根据现状监测结果，项目所在地声环境功能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，声环境质量较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周边主要环境保护目标见表3-6。 表3-6 项目周边主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距厂界距离(m); 规模; 环境功能. 空气环境; 梅玗上; N; 443; 约50户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二类区. 水环境; 安杨河; E; 310; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类标准. 京杭运河; SW; 2800; 中河. 声环境; /; —; —; —; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类. 生态 环境; 江苏大阳山国家森林公园; SW; 7500; 10.3km2; 自然与人文景观保护.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准： 1、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），污水处理厂纳污水体龙华塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体浓度限值见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 龙华塘; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表1 Ⅳ类; pH; -; 6-9. COD; mg/L; 30. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. 石油类; 0.5. 2、环境空气质量标准 根据苏州市环境空气功能区划，项目所在地属二类功能区，污染物PM10、TSP、SO2、NO2、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1、表2二级标准，非甲烷总烃《大气污染物综合排放标准详解》（具体第244页）中的标准限值，TVOC执行参照《室内空气环境标准》（GB/T188834-2002）标准。具体浓度限值见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 污染物 指标; 最高容许浓度mg/m3. 小时平均; 日均; 年均. 浒关工业园; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; PM10; —; 0.15; 0.07. TSP; —; 0.3; 0.2. SO2; 0.5; 0.15; 0.06. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. NOx; 0.25; 0.10; 0.05. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 一次值2.0. 《室内空气环境标准》（GB/T188834-2002）; TVOC; 0.6（8小时均值）. 3、声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 项目所在地; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. 污染物排放标准： 1、废水排放标准 本项目研磨废水经厂内三级沉淀处理后与生活污水接污水管网排入浒东污水处理厂处理，尾水排入龙华塘。浒东污水处理厂尾水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放限值》（GB18918-2002）一级A标准，具体见表4-4。 表4-4 废污水排放标准限值表 排放口; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 项目 排口; 《污水综合排放标准》 （GB8978－1996）; 表4 三级标准; pH; 无量纲; 6 ~ 9. COD; mg/L; 50. SS; 400. 石油类; 20. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; 表1 B等级; TP; 8. TN; 70. NH3-N; 45. 污水处理厂排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）; 表2 城镇污水处理厂Ⅱ; COD; mg/L; 50. NH3-N; 5（8）*. TP; 0.5. TN; 15. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）; 表1 一级A标准; pH; 无量纲; 6 ~ 9. SS; mg/L; 10. 石油类; 1. *括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 2、废气排放标准 - 本项目天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOx，抛丸过程产生的粉尘以及脱模过程产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；熔化烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准、表3标准。具体标准限值见表4-5。 表4-5 废气排放标准限值 污染物 名称; 执行标准; 表号及 级别; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 排气筒m; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2 二级标准; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. SO2; 550; 15; 2.6; 0.40. NOx; 240; 15; 0.77; 0.12. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 烟尘; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）; 表2二级标准、表3; 150; 15; /; 5. 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-6。 - 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值表 执行标准; 单位; 标准限值dB（A). 昼; 夜. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; dB(A); 70; 55. - 运营期本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准，具体排放限值见表4-7。 - 表4-7 噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 类别; 标准限值dB（A). 昼; 夜. 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. |
| --- |
| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： 1、总量控制因子 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》、《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 水污染物总量控制因子：COD、氨氮；总量考核因子：SS、TN、TP、石油类。 大气污染物总量控制因子：SO2、NOx、烟尘、VOCs。 2、总量控制指标 污染物排放总量指标表，见表4-8。 表4-8 项目污染物总量控制指标（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 总量控制. 总控量; 考核量. 废气; 有组织; SO2; 0.36; 0.264; 0.036; 0.036; /. NOx; 3.52; 0.168; 0.352; 0.352; /. 颗粒物; 9.07; 8.212; 0.458; 0.858; /. VOCs; 1.45; 1.32; 0.13; 0.13. 生产废水; 废水量; 00 0; 500; /; 500. COD; 0.30; 0.10; 0.20; 0.20; /. SS; 0.20; 0.05; 0.15; /; 0.15. 石油类; 0.0125; 0.0025; 0.01; /; 0.01. 生活污水; 废水量; 3744; 0; 3744; /; 3744. COD; 1.49; 0; 1.49; 1.49; /. SS; 1.125; 0; 1.125; /; 1.125. NH3-N; 0.134; 0; 0.134; 0.134; /. TP; 0.011; 0; 0.011; /; 0.011. TN; 0.267; 0; 0.267; /; 0.267. *为便于日常监管，本项目工程分析中核算的挥发性有机废气以非甲烷总烃计，总量控制指标中以VOCs计。 3、总量平衡方案 本项目废气在高新区内平衡。 项目废水总量在浒东污水处理厂内平衡。 项目产生的工业固废可实现“零”排放，无需申请总量。 |  |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 图5-1 汽车零部件生产工艺流程图 工艺流程说明： 本项目生产的产品分为压铸类、挤型类、精锻类、机加工类四类类加工类件标气y000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000汽车零部件。 （1）压铸类： 熔化：将原料铝合金锭/锌合金锭与除渣剂放入熔化炉中化料，采用天然气和电进行加热。其中铝锭加热到680℃左右，锌锭加热到440℃左右。此过程会产生燃烧与熔化烟气G1和废炉渣S1。 压铸：压铸机模具里自动喷入少量脱模剂，然后将熔融铝液/锌液压射注入压铸机模具内，在模穴中冷却成型后开模，机器将铸件顶出，得到高精度和表面较好的铸件。此过程会产生有机废气G2。 切边：利用数控车床对压铸后的工件进行切边。此过程会产生少量边角料S2。 抛丸/研磨：针对客户的要求对切边后的工件采用抛光或研磨的方式去除表面毛刺。 研磨：采用振动研磨，为湿式研磨。通过陶瓷粒振动摩擦去除工件表面的毛刺，研磨碎屑水落入容器底部，流入三级沉淀池内。此过程会产生研磨废水W1和碎屑S3； 抛丸：通过钢丸风动冲击去除工件表面的毛边。此过程会产生粉尘G3。 机加工：铸件采用加工中心进行精密加工，主要包括钻孔攻丝、外形及部分结构加工，加工过程需定期添加切削液。此过程会产生少量废切削液S4。 检验：检验人员过相关检验设备对产品的尺寸、外观、结构等性质进行检验。此过程会产生少量不合格品S5。 包装：将检验合格后的产品进行包装入库。此过程会产生废包装材料S6。 （2）挤型类： 加热：将铝棒在时效炉中进行电加热，温度为400℃左右。 挤压：将加热后的铝棒通过挤压机及配套模具制造出客户所要求的产品。 分切：根据客户的要求定尺分切。 时效处理：将分切后的工件放入时效炉中，180℃条件下保温8小时后取出自然冷却。 检验：检验人员过相关检验设备对产品的尺寸、外观、结构等性质进行检验。此过程会产生少量不合格品S7。 包装：将检验合格后的产品进行包装入库。此过程会产生废包装材料S8。 （3）精锻类： 加热：将铝棒在时效炉中进行电加热，温度为400℃左右。 粗锻：将加热后的铝棒放入产品模具中进行粗冲成型。 精锻：精冲切除毛边并能够做到客户的尺寸要求内。此过程中会产生少量边角料S9 时效处理：将精锻后的工件放入时效炉中，180℃条件下保温8小时后取出自然冷却。 检验：检验人员过相关检验设备对产品的尺寸、外观、结构等性质进行检验。此过程会产生少量不合格品S10。 包装：将检验合格后的产品进行包装入库。此过程会产生废包装材料S11。 （4）机加工类： 机加工：将挤压工件进行精密加工，主要包括钻孔攻丝、外形及部分结构加工，加工过程需定期添加切削液。此过程会产生少量废切削液S12。 脱脂：利用脱脂剂对机加工后的工件进行脱脂除油。此过程会产生少量废脱脂液S13。 清洗：采用逆流水洗的方式对脱脂后的工件进行两道水洗。此过程会产生少量废水W2。 检验：检验人员过相关检验设备对产品的尺寸、外观、结构等性质进行检验。此过程会产生少量不合格品S14。 包装：将检验合格后的产品进行包装入库。此过程会产生废包装材料S15。 污染物产生环节汇总见下表。 表5-1 污染物产生环节汇总表 类别; 代码; 产生工序、设备; 主要污染物; 产生规律. 废气; G1; 熔化; SO2、NOx、烟尘; 连续. G2; 压铸; 非甲烷总烃; 连续. G3; 抛丸; 粉尘; 连续. 废水; W1; 研磨; COD、SS、石油类; 连续. W2; 脱脂清洗; COD、TP、SS; 连续. 噪声; N1~N8; 压铸机、加工中心、数控车床、抛丸机、研磨机、精锻机等; /; 连续. 固废; S1~S11; 熔化、切边、抛丸、研磨、机加工、精锻、脱脂、检验、包装; 压铸残渣、废边角料、废切削液、废脱脂液、不合格品、废包装材料; 连续.

主要污染工序： 1、废水 1.1废水产生环节 （1）生产工艺废水 本项目生产用水主要为压铸机冷却、研磨、脱脂线用水。 设备冷却用水为循环用水，定期添加，不外排废水；脱脂清洗废水采用两道逆流漂洗，循环使用，由于其中含磷，经过处理后全部回用于清洗中，不外排。 研磨废水为一般生产废水，主要污染物为COD、SS、石油类，经厂内处理后，接管新区浒东污水处理厂。 （2）生活污水 本项目员工150名，产生少量生活污水。本项目年生产312天，每天工作24h，厂区内不设宿舍。根据《给排水设计手册》员工用水量按100L/（人·天）计算，则用水量合计为4680t/a，排污系数为0.8，生活污水排放量为3744t/a。主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN。 1.2废水处理方案 （1）脱脂清洗废水处理方案：废水量700t/a，主要污染物COD、SS、TP。经絮凝沉淀处理，80%出水回用至清洗工段。 本项目脱脂清洗废水水质相对简单，且回用水标准要求不高，经过絮凝沉淀处理，完全能满足回用要求。 （2）研磨废水处理方案：废水量500t/a，主要污染物pH、COD、SS和石油类，研磨碎屑水落入容器底部，流入三级沉淀池内经过沉淀处理，接管新区浒东污水处理厂处理。 （3）本项目生活污水3744t/a，水质简单，经市政污水管网直接接入新区浒东污水处理厂处理，尾水达标后排入龙华塘。 1.3废水排放状况 表5-2 本项目废水产生及排放去向 污水来源; 污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 处理措施; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a; 排放 去向. 脱脂废水; 水量; 700; 絮凝沉淀，80%出水回用; /; /; /. COD; 400; 0.28. SS; 2; 0 0.14. TN; 22.4; 0.016. TP; 63.3; 0.044. 研磨废水(不含氮磷); 水量; 500; 三级沉淀处理; 500; 接管浒东污水处理厂. COD; 600; 0.30; 400; 0.20. SS; 400; 0.20; 300; 0.15. 石油类; 25; 0.0125; 20; 0.01. 生活污水; 水量; 3744; /; 3744; 接管浒东污水处理厂. COD; 400; 1.49; 400; 1.49. SS; 300; 1.125; 300; 1.125. NH3-N; 35; 0.134; 35; 0.134. TP; 4; 0.011; 4; 0.011. TN; 70; 0.267; 70; 0.267. 2、废气 2.1 废气产生环节 本项目废气主要产生在以下几个环节：（1）熔化、燃烧天然气产生的废气，主要污染物为SO2、NOx、烟尘；（2）压铸工序产生的非甲烷总烃；（3）抛丸产生的粉尘。 （1）熔化、燃烧废气 本项目天然气用量为2000000m3/a，燃烧污染物排放量按照《社会区域》（环评工程师职业资格登记培训系列教材）中天然气燃烧以0.18kg/km3SO2、1.76kg/km3NOx、0.14kg/km3烟尘计，天然气燃烧产污量SO2为0.36t/a、NOx为3.52t/a和烟尘0.28t/a；铝/锌合金熔铸烟气参考《工艺污染源产排污系数手册》表3351常用有色金属压延加工业产排污系数表（续5、续8），铝型材熔铸铝合金锭其烟尘产生量为1.88kg/吨-产品，锌合金锭烟尘产生量为1.86kg/吨-产品，本项目使用铝合金锭约2000t/a，锌合金锭约300t/a，损耗率约0.5%，则其烟尘产生量约为4.30t/a。 （2）压铸废气 本项目压铸废气主要为脱模剂中的有机成分（VOCs以非甲烷总烃计）。本项目脱模剂中有机成分约占38.2%，用量为3800L/a，则非甲烷总烃的产生量为1.45t/a。 （3）抛丸废气 抛丸过程中氧化铝被振落，部分进入空气中，主要污染因子为粉尘。根据同行业运行经验，抛丸粉尘产生浓度约为200mg/m3，抛丸工序年运行7488h，抛丸机自带除尘器，风量为3000 m3/h，粉尘产生量为4.49t/a。 2.2废气治理措施和排放 本项目熔化炉、压铸机为一体机，熔化、燃烧废气SO2、NOx和烟尘经过袋式除尘器处理（风量为10000m3/h，捕集率按100%计，除尘效率按90%计），压铸废气通过设备上方安装的集气罩收集后通过过滤棉、活性炭吸附（风量为6000m3/h，捕集率按90%计，去除效率按90%计），两股废气经过处理后于15米高排气筒1#排放；抛丸产生的粉尘颗粒物通过布袋除尘后于15米高排气筒2#排放（风量为3000m3/h，捕集率按90%计，除尘效率按90%计）。 表5-3 项目废气产生及排放情况 污染源; 产生环节; 废气量Nm3/h; 污染物名称; 产生量t/a; 处理措施; 排放量t/a; 排放参数. 排气筒1#; 熔化、燃烧; 10000; SO2; 0.36; 袋式除尘器; 0.036; 15米，连续. NOx; 3.52; 0.352. 烟尘; 4.58; 0.458. 压铸; 6000; 非甲烷总烃; 1.45; 过滤棉、活性炭吸附; 0.13. 排气筒2#; 抛丸; 3000; 颗粒物; 4.49; 布袋除尘器; 0.40; 15米，连续. 无组织排放; 压铸; /; 非甲烷总烃; 0.145; 加强通风; 0.145; /. 抛丸; 颗粒物; 0.449; 0.449. 3、噪声 本项目噪声源为运营期间机械设备，噪声源强及分布情况见表5-4。 表5-4 本项目噪声排放情况 序号; 生产线/设备名称; 数量 （台/条）; 声级值 dB（A）; 所在车间; 治理措施; 降噪效果dB（A）; 距厂界位置m. 1; 压铸机; 20; 80; 车间; 隔声、减振; 25; 30（N）. 2; 加工中心; 30; 85; 车间; 隔声、减振; 25; 20（N）. 3; 数控车床; 10; 85; 车间; 隔声、减振; 25; 20（N）. 4; 抛丸机; 5; 75; 车间; 隔声、减振; 25; 10（N）. 5; 研磨机; 8; 75; 车间; 隔声、减振; 25; 25（N）. 4、固体废物 4.1固体废物属性判定 固体废物分为危险废物、一般工业固废和生活垃圾。本项目危险废物包括废切削液、废过滤棉、废活性炭、废油、脱脂废液、废水污泥、残渣，委托有资质单位处置；一般工业固废包括压铸残渣、边角料、研磨渣，外售废品收购站综合利用；职工生活垃圾由环卫部门统一清运。 表5-5 本项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 压铸残渣; 压铸; 固态; 铝锌; 10; √; /; 固废导则. 2; 废切削液; 机械加工; 液态; 油类; 0.2; √; /. 3; 边角料; 固态; 铝锌; .0 √; /. 4; 研磨渣; 研磨; 固态; 铝锌; 3.0; √; /. 5; 废过滤棉、活性炭; 废气治理; 固态; 有机物; 10.8; √; /. 6; 废机油; 机修; 液态; 油类; 0.05; √; /. 7; 脱脂废液; 脱脂生产线; 液态; 碱; 24.0; √; /. 8; 残渣; 废水处理; 固态; 无机物; 12.5; √; /. 9; 废水污泥; 固液; 无机物; 1.5; √; /. 10; 生活垃圾; 办公生活; 固液; 垃圾; 46.8; √; /. 4.2固体废物产生情况汇总 根据《国家危废名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准，判定本项目产生的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见下表。 表5-6 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 压铸残渣; 一般 固废; 压铸; 固态; 铝锌; 《国家危险废物名录》; /; 82; /; 10. 2; 废切削液; 危险 废物; 机械加工; 液态; 油类; T/I; HW08; 900-202-08; 0.2. 3; 边角料; 一般 固废; 固态; 铝锌; /; 82; /; 7.0. 4; 研磨渣; 一般 固废; 研磨; 固态; 铝锌; /; 82; /; 3.0. 5; 废过滤棉、活性炭; 危险 废物; 废气治理; 固态; 含有机废气的活性炭颗粒; T; HW49; 900-039-49; 10.8. 6; 废机油; 维修; 液态; 油类; T/I; HW08; 900-249-08; 0.05. 7; 脱脂废液; 脱脂生产线; 液态; 碱; T; HW17; 346-099-17; 24.0. 8; 残渣; 废水处理; 固态; 无机物; T; HW49; 802-006-49; 12.5. 9; 废水污泥; 固液; 无机物; T; HW49; 802-006-49; 1.5. 10; 生活垃圾; 一般 固废; 办公生活; 固液; 垃圾; /; 99; /; 46.8.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 (编号) |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 |  |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  |  | 排放速率 kg/h |  |  | 排放量t/a |  |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#排气筒 |  | SO2 | 4.81 |  |  | 0.36 |  | 0.481 |  |  | 0.005 |  |  | 0.036 |  |  | 大气 |
|  |  |  | NOx | 47.01 |  |  | 3.52 |  | 4.70 |  |  | 0.047 |  |  | 0.352 |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | 61.16 |  |  | 4.58 |  | 6.12 |  |  | 0.061 |  |  | 0.458 |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 32.27 |  |  | 1.45 |  | 2.89 |  |  | 0.017 |  |  | 0.13 |  |  |  |
|  | 2#排气筒 |  | 颗粒物 | 199.87 |  |  | 4.49 |  | 17.81 |  |  | 0.053 |  |  | 0.40 |  |  |  |
|  | 无组织排放 |  | 非甲烷总烃 | / |  |  | 0.145 |  | / |  |  | 0.019 |  |  | 0.145 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | / |  |  | 0.449 |  | / |  |  | 0.060 |  |  | 0.449 |  |  |  |
| 水污染物 | / |  | 污染物名称 | 产生浓度 mg/L |  |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/L |  |  |  | 排放量 t/a |  |  |  | 排放去向 |  |
|  | 脱脂废水（700m3/a） |  | COD | 400 |  |  | 0.28 |  | / |  |  |  | / |  |  |  | 厂内处理后回用 |  |
|  |  |  | SS | 200 |  |  | 0.14 |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TN | 22.4 |  |  | 0.016 |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP | 63.3 |  |  | 0.044 |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 研磨废水（500m3/a） |  | COD | 600 |  |  | 0.30 |  | 400 |  |  |  | 0.20 |  |  |  | 接管浒东污水处理厂 |  |
|  |  |  | SS | 400 |  |  | 0.20 |  | 300 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 25 |  |  | 0.0125 |  | 20 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 （3744m3/a） |  | COD | 400 |  |  | 1.49 |  | 400 |  |  |  | 1.49 |  |  |  | 接管浒东污水处理厂 |  |
|  |  |  | SS | 300 |  |  | 1.125 |  | 300 |  |  |  | 1.125 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 35 |  |  | 0.134 |  | 35 |  |  |  | 0.134 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP | 4 |  |  | 0.011 |  | 4 |  |  |  | 0.011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TN | 70 |  |  | 0.267 |  | 70 |  |  |  | 0.267 |  |  |  |  |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 分类 | 名称 |  |  | 产生量t/a |  |  | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a |  |  |  |  | 外排量t/a |  |  |
|  | 一般固废 | 压铸残渣 |  |  | 10 |  |  | / |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 边角料 |  |  | 7.0 |  |  | / |  |  | 7.0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 研磨渣 |  |  | 3.0 |  |  | / |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 危险废物 | 废切削液 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | / |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 废过滤棉、活性炭 |  |  | 10.8 |  |  | 10.8 |  |  | / |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 废油 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | / |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 脱脂废液 |  |  | 24.0 |  |  | 24.0 |  |  | / |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 残渣 |  |  | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  | / |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 废水污泥 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | / |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  | 46.8 |  |  | 46.8 |  |  | / |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 分类 | 名称 |  |  |  | 所在车间 |  |  |  | 等效声级dB（A） |  |  |  | 距最近厂界位置m |  |  |  |  |
|  | 生产设备 | 压铸机 |  |  |  | 生产车间 |  |  |  | 80 |  |  |  | 30（N） |  |  |  |  |
|  |  | 加工中心 |  |  |  | 生产车间 |  |  |  | 85 |  |  |  | 20（N） |  |  |  |  |
|  |  | 数控车床 |  |  |  | 生产车间 |  |  |  | 85 |  |  |  | 20（N） |  |  |  |  |
|  |  | 抛丸机 |  |  |  | 生产车间 |  |  |  | 75 |  |  |  | 10（N） |  |  |  |  |
|  |  | 研磨机 |  |  |  | 生产车间 |  |  |  | 75 |  |  |  | 25（N） |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目为新建项目，项目所在地位于苏州高新区浒墅关镇道安路北、永莲路东的新地块，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要的环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在施工期间主要进行厂房建设和设备安装等。各项施工活动不可避免地将会对周围的环境造成破坏和产生影响。主要包括废气和扬尘、噪声、固体废物、废污水等对周围环境的影响。 1、水环境影响分析 施工期的废水排放主要来自建筑施工人员的生活污水和施工废水。施工废水主要为泥浆废水，来自浇水泥工段，其冲水量与天气状况有极大的关系，排放量较难估算。主要污染因子为SS。 应管理好施工队伍生活污水的排放，设置临时厕所和食堂污水隔油池等，进行处理后排入附近市政管网，不得随意倾倒。 做好建筑材料和建筑废料的管理，建议在施工工地周界设置排水明沟，径流水经沉淀池沉淀后排放。施工期废水不会对外环境产生明显不良影响。 2、大气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工期土石方和建筑材料运输造成地面扬尘，由于扬尘的源强较低，根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100 米以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。因此，本环评要求施工时应遵照建设部的有关施工规范，在工地四周设置一定高度的围墙，以控制扬尘对环境造成的影响。根据类比调查施工期扬尘对环境的影响不大，采取有效防护措施后不至于对大气环境构成明显危害。 （2）装修废气 造成室内空气污染的主要来源是建筑装修过程中使用的建筑材料和装修材料，主要包括油漆、胶合板、刨花板、泡沫填料、内墙涂料、塑料贴面、黏合剂稀释剂等材料，这些材料中可能含有甲醛、甲苯、二甲苯、氯仿类有机蒸气及氡、氨等，以上物质都具有相当的致癌作用。 根据室内污染物来源和污染物对人体健康的影响分析可见，建筑及装饰材料的选用，直接影响到居民的生活环境及身体健康。因此，在选择装修材料和涂料的时候应选用对环境污染小、有益于人体健康的建筑材料产品，室内装修材料应采用符合国家现行有关标准规定的环保型装修材料，应防止装修材料中有毒、有害气体的挥发导致室内空气污染，危害人体健康。建设单位只要采用符合标准的建筑材料，保证建材、有机溶剂和辅助添加剂无毒无害，做到健康设计原则，基本不会对环境产生较大的影响。 根据国家质检总局/国家标准委颁布的《室内装饰装修材料有害物质限量》10 项国家标准及建设部颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）中规定，民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测。监测结果必须符合Ⅰ类民用建筑工程的规定。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中未规定的其它室内空气污染物则应执行卫生部颁布的《室内空气质量卫生规范》。 3、噪声环境影响分析 施工机械包括装载机、混凝土搅拌机及振捣机、重型吊机等，这类机械是最主要的施工噪声源。另外，施工设备、材料、弃土运输将动用运输车辆，这些运输车辆频繁行驶经过的施工现场、施工便道周围环境将产生较大干扰。这些噪声源强峰值可达85 ～100dB(A)左右。 由于本工程施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用： L2=L1−20lgr2r1 （r2＞r1） 式中：L1、L2 分别为距声源r1、r2 处的等效A 声级（dB（A））； r1、r2 为接受点距源的距离（m）。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL； ΔL=L1−L2=20lgr2r1 由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况，如下表7-1 所示。 表7-1 施工噪声随距离的衰减值 机械名称; 离施工点距离（m）. 5; 7; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 300. 挖掘机; 84; 81; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 52; 48.5. 平地机; 90; 87; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58; 54.5. 压路机; 86; 83; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54; 50.5. 推土机; 86; 83; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54; 50.5. 项目施工期区域的声环境将受到一定的影响。建设单位必须加强施工现场管理，最大限度地减少施工期噪声对周边环境的影响。要求施工单位在施工期间采取如下措施： ① 合理安排施工进度和作业时间。对主要噪声设备实行限时作业，原则上夜间（晚22点到次日早晨6点）禁止施工。 ② 施工单位应选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施，如在声源周围设置屏障、加隔震垫、安装消声器等，以减轻噪声、振动对周边环境的影响， 控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 ③ 施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。根据有关资料，静力压桩机和柴油打桩机在离机10米的场界测得的噪声分别为69dB(A)和100dB(A)以上，后者噪声大大高于前者，因此可从施工工艺上和设备上控制环境噪声及振动。 ④ 施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 ⑤ 钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放。 ⑥ 运输车辆在驶入范庄前后应禁止鸣号。 项目工程附近500m无居民住宅等敏感点，采取上诉措施后，可将施工期噪声控制在可接受范围内。 4、固体废弃物影响分析 施工期产生的固体废弃物主要是施工人员生活垃圾和建筑垃圾，其中以建筑垃圾为主。建筑垃圾的成分较简单，数量较大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式。 施工期产生的少量废油漆桶委托有资质单位处置，不会产生二次污染。

营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 ①估算结果 采用导则推荐的Screen3估算模式进行估算，本项目有组织和无组织废气排放预测结果详见下表。 表7-2 大气污染物估算预测结果 排气筒名; 污染物名称; 最大落地浓度mg/m3; 占标率%; 出现距离m. 排气筒1#; SO2; 0.002159; 1.04; 106. NOx; 0.02107; 3.84. 烟尘; 0.04041; 5.16. 非甲烷总烃; 0.01349; 2.24. 排气筒2#; 颗粒物; 0.02864; 3.52; 118. 生产车间 (无组织排放); 非甲烷总烃; 0.02322; 3.38; 137. 颗粒物; 0.034891; 4.93. 由预测结果可知，本项目排放大气污染物的占标率最大值为烟尘的5.16%，污染物占标率较小，对周围环境影响较小。 ②大气环境防护距离 根据大气导则HJ2.2-2008的要求，本项目采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件计算。计算参数和结果见表7-3。 表7-3 大气环境防护距离计算参数和结果 污染源位置; 主要污染 指标; 排放量（kg/h）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度(m); 评价标准（mg/m3）; 计算结果. 生产车间; 颗粒物; 0.06; 90; 80; 10; 0.45; 无超标点. 非甲烷总烃; 0.019; 10; 2.0; 无超标点. 根据软件计算结果，本项目厂界范围内无超标点，即在本项目厂界处，污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求。因此，项目无须设置大气环境防护距离。 ③卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB3840-91）对本项目大气污染物无组织排放卫生防护距离进行了计算。计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD Lp总=10lg100.1Lp1+100.1Lp2+⋯⋯+100.1Lpn—标准浓度限值，mg/Nm3； L—工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间的距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m ABCD—卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)表5中查取； QC—无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 表7-4 卫生防护距离计算结果 污染源位置; 污染物 名称; 平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm (mg/m3); r (m); Qc (kg/h); L(m). 生产车间; 颗粒物; 2.5; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 50; 0.06; 10.982. 非甲烷总烃; 2.5; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.6; 50; 0.019; 4.61. 根据GB3840-91的规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，有两种或两种以上污染物，单独计算并确定的卫生防护距离相同，则提一级。因此本项目设置100m卫生防护距离。通过对建设项目周围环境调查，本项目卫生防护距离内无居民、学校、医院等环境敏感点，今后也不得设置敏感点。 2、地表水环境影响分析 本项目振动研磨废水排放量500m3/a，水质简单，经厂内三级沉淀预处理后，接管新区浒东污水处理厂；脱脂的清洗废水700m3/a，经过絮凝处理后回用于清洗中；生活污水年排放量3744m3/a，直接接管新区浒东污水处理厂。项目废水排放量为13.60m3/d，占浒东污水污水厂已建成处理能力的0.033%；不会对污水厂产生影响。可见，本项目废水接入浒东污水处理厂完全可行，不会对污水厂产生冲击负荷。 本项目所排废水排放浓度可达污水厂接管标准，项目周边道路管网已经铺设完成，本项目投产后保证污水能够接入污水处理厂，使得废水能够处理达到相应排放标准后最终排入龙华塘。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要包括压铸机、加工中心、数控车床、研磨机、抛丸机等，噪声排放源强80-85dB(A)。设备均选用低噪声动力设备与机械设备，并按照工业设备安装的有关规范进行安装。设备均布置在车间内部，对其进行墙壁隔声。平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 项目各噪声设备经以上处理措施，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、固体废物 本项目固废包括危险固废、一般固废和生活垃圾。其中危险固废包括废切削液、废过滤棉和活性炭、废机油、脱脂废液、蒸发残渣、废水污泥，危险废物总计49.05t/a，全部委托有资质单位进行处置；一般工业固废包括压铸残渣、研磨渣、边角料，合计20t/a，外售废品回收公司综合利用；生活垃圾46.8t/a由区域环卫部门统一收集处理。项目固废均得到妥善的处理和处置，不会对环境造成二次污染，不会对区域环境带来不良影响。 5、环境风险 5.1 物质风险性识别 本项目在生产、储存中涉及的主要原辅料化学品有：脱模剂、除渣剂、脱脂剂、天然气。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1表1物质危险性标准中对化学品危险性分类、《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1表2、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中对各种化学品毒性分级，结合对该项目危险化学品的毒理性质分析，对项目所涉及的化学品进行物质危险性判定，物质危险性判别见表7-5，判定结果见表7-6。 表7-5 物质危险性标准 类别; LD50 (大鼠经口) mg/kg; LD50 (大鼠经皮) mg/kg; LC50（小鼠吸入，4小时） mg/L. 有毒 物质; 1; <5; <1; <0.01. 2; 5<LD50<25; 10<LD50<50; 0.1<LC50<0.5. 3; 25<LD50<200; 50<LD50<400; 0.5<LC50<2. 易燃 物质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是200℃或200℃以下的物质. 2; 易燃液体—闪点低于210C，沸点高于200℃的物质. 3; 可燃液体—闪点低于550℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 表7-6 物质危险性辨识表 物质名称; 有毒物质; 可燃、易燃物质; 爆炸性物质. 天然气; —; √; √. 天然气属于《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）中的物质，亦属于《建设项目环境风险评价技术导则》附录A表3中的易燃物质以及（GB18218-2009）表2中的易燃气体。 5.2 生产过程中风险性识别 本项目生产过程中可能发生的事故有机械准备破损、物体摔落、交通事故、突发性烧伤和烫伤和易燃物质泄漏引起火灾、爆炸等。其中后两类情况可以导致具有严重后果的危害。 生产过程中潜在的危险性主要包括生产运行和储运过程中潜在的危险性。本项目主要工艺流程为熔化铸造、机加工等，流程简单，安全性高。但根据原辅材料理化性质，项目使用的天然气为易燃易爆物质。本项目加工车间在抛丸过程中会产生少量的粉尘。 因此，本项目的生产运行过程中危险性主要体现在①天然气管道泄漏、爆炸；②加工车间铝粉尘爆炸。 表7-7 生产过程风险识别表 功能单元; 名称; 生产过程风险识别. 生产单元; 加工车间; 天然气管道泄漏引发火灾、爆炸；加工车间车间粉尘浓度过高引发粉尘爆炸；各机械设备由于运转失常或使用不当，而造成人身被机械伤害. 公辅单元; 废气处理系统; 处理系统出现故障，导致非正常排污等环境风险. 5.3 重大危险源辨识 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中辨识重大危险源的依据和方法判别： ①单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 ②单元内存在的危险物质为多品种时，则下式计算，若满足公式1-1，则定为重大危险源： q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1………………………（1-1） 式中：q1，q2，…，qn———每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）； Q1，Q2，…，Qn———与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。 同属一个工厂且边缘距离小于500m的几个（套）生产场所、贮存区等可作为一个功能单元，因此，本项目将整个厂区区域作为一个功能单元进行辨识。 表7-8 本项目重大危险源识别结果 类别; 物质名称; 临界量(Q),t; 本项目在线量 (q),t （管线）; 是否构成重大风险源. 易燃气体; 天然气; 50; 1.2; 否. 本项目风险单元Σqi/Qi=0.024，可见本项目由各设施组成的风险单元未构成重大风险源。本项目的风险评价等级为二级。 5.4 最大可信事故及后果分析 5.4.1 最大可信事故 （1）天然气泄漏事故风险概率分析 根据对本项目生产过程中各个工序的调查了解，天然气泄漏概率分析如下： 表7-9 天然气泄漏事故基本事件概率 事件说明; 事件概率（次/年）; 事件说明; 事件概率（次/年）. 管道破裂; 1×10-7; 静电火花; 1×10-7. 密封处裂缝; 1×10-7; 撞击火花; 1×10-4. 操作失误; 2×10-5; 雷电火花（避雷失效）; 1×10-7. 操作者无反应; 4×10-3; 明火; 3×10-3. （2）火灾爆炸事故 根据国内同行业事故统计分析及典型事故案例资料，统计分析火灾爆炸事故风险产生的原因，作为项目环境风险分析的重要依据，见表7-10。 表7-10 国内同类事故原因分析 事故原因; 所占百分率（%）. 管道和设备破损; 52. 操作失误; 11. 违反检修规程; 10. 处理系统故障; 15. 其他; 12. 对照上面的风险识别和概率统计的数据进行汇总，如表7-11。 表7-11 项目环境风险事故判定表 序号; 风险 环节; 主要危险部位; 主要危险物质; 事故类型; 原因; 发生概率. 1; 生产过程; 抛丸; 铝粉尘; 火灾事故及其次伴生污染; 人员操作不当；设备故障; 1×10-5. 4; 运输过程; 天然气管线; 天然气; 泄露; 腐蚀；误操作；管理不规范; 1×10-5. 火灾爆炸及其次伴生污染; 1.2×10-6. 5; 环保设施; 污水处理设施及厂内污水管; COD、氨氮、石油类; 非正常排放; 误操作；管理不规范; 1.2×10-7. 6; 危废堆场; 废油、废切削液、脱脂废液; 渗漏，污染土壤与地下水；火灾事故; 防渗材料破裂；贮存容器破损; 1×10-5. 7; 生产车间废气处理装置; 粉尘、非甲烷总烃; 非正常排放; 设备故障；误操作；管理不规范; 1.2×10-7. 综合考虑本项目的风险物质及可能发生的风险事故后，本项目最大可信事故为： ①天然气泄漏引发的火灾爆炸事故，概率约为1×10-5。 ②铝粉尘爆炸事故引发的次伴生污染事故，概率约为1×10-5。 5.4.2 后果分析 （1）天然气泄漏事故影响分析 甲烷对人基本无毒，当空气中甲烷浓度过高达25％～30％时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。在发生火灾爆炸的同时，甲烷会扩散，其影响范围远超过火灾爆炸的直接影响范围，但由于甲烷易燃，大部分会在火灾爆炸过程中燃烧。 由于天然气泄漏引发的火灾、爆炸事故或其它原因引起的火灾爆炸事故，事故的影响主要表现在热辐射及燃烧废气对周围环境的影响。火灾对周围大气环境的影响主要表现为散发出热辐射。如果热辐射非常高可能引起其它易燃物质起火。此外，热辐射也会使有机物燃烧。由燃烧产生的废气大气污染比较小，以往对事故的监测来看，对周围大气环境尚未形成较大的污染。根据类比调查，一般燃烧80m范围，火灾的热辐射较大，在此范围内有机物会燃烧；150m范围内，木质结构将会燃烧；150米范围外，一般木质结构不会燃烧；200m以外为较安全范围。此类事故最大的危害是附近人员的安全问题，在一定程度导致的人员伤亡和巨大的财产损失。 本项目天然气使用环节距最近的居民点（梅玗上）在443m处，天然气泄漏引发的火灾、爆炸事故对周边居民点产生影响较小。 （2）粉尘爆炸事故影响分析 当车间中粉尘浓度达到爆炸极限时遇明火有发生爆炸的可能，由于目前尚无成熟的模型对粉尘爆炸影响进行预测，本次评价主要对粉尘爆炸事故的影响进行定性分析。 国内外的研究表明，铝粉在空气中的爆炸下限37～50mg/m3，最低点火温度645℃，最小点火能量15毫焦耳，最大爆炸压力可达6.3kg/cm2(相当于每平方米面积上瞬间增加63吨的重量)，氮气中爆炸最低氧含量9%，爆炸时产生的空气温度高达2000～3000度。在化学危险物品管理中，铝粉被列为二级易燃物品。 项目生产过程中铝被加工成细小颗粒粉末后，其总表面积增大，粉末颗粒与氧气发生反应的能力增强，从而提高了其化学活性，粉尘燃烧后产生的热量传导给附近的粉粒，使燃烧过程持续进行，最后形成爆炸。当空气中的铝粉浓度在爆炸下限和爆炸上限浓度之间时，空气中有充足的氧气，遇到电火花、明火等热源时，会引发铝粉尘爆炸事故。 本项目加工车间抛丸产生少量粉尘，且无明火等必要条件，粉尘爆炸事故可能性较低。熔化炉内温度较高，但氧气含量低，粉尘爆炸可能性较小；熔化炉除尘器处由于粉尘浓度较高，且可能有充足的氧气，遇明火等存在粉尘爆炸可能性。 粉尘爆炸的主要危害有： ①具有极强的破坏性，爆炸产生的冲击波会对厂房内及周围区域人员造成伤亡和财产损失。 ②容易产生二次爆炸，二次爆炸时，粉尘浓度一般比一次爆炸时高得多，二次爆炸威力比第一次要大的多。 ③铝粉爆炸后可能会引发火灾，燃烧过程中会产生一氧化碳等有毒气体。 发生粉尘爆炸后，事故所在厂房将有可能全部损毁，事故会造成厂房内人员伤亡，同时爆炸产生的冲击波会对事故厂房周边造成一定的财产损失。 因此，本项目应做好充分的粉尘爆炸预防措施。 5.5 风险防范措施及应急预案 ## 5.5.1风险防范措施 ## 本项目在工程设计施工及生产运营中应严格执行我国《安全生产法》（国家主席[2002]70号令）、《中华人民共和国消防法》（国家主席[2008]6号令）和企业安全卫生设计规定、化学工业环境保护管理规定，并建议采取如下措施： 1、选址、总图布置和建筑安全防范措施 ⑴委托有资质的单位根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)等规范进行设计，并经公安消防部门进行消防设计审核，同意后方可按消防设计及其审核意见进行施工。 ⑵总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈震动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。 ⑶产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧且地势开阔、通风条件良好的地段，并不应采用封闭式或半封闭式的布置形式。 ⑷项目变、配电所的设置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）有关规定。 2、主要技术、装置、设备、设施方面的对策措施 ⑴要建立工艺规程和安全操作规程，严格控制生产过程中的各类工艺参数，严禁违反工艺纪律、操作规程。 ⑵项目部分作业岗位会产生烟（粉）尘和非甲烷总烃，因此物料在运输、生产过程尽量采用封闭式。凡是能散发有毒、有害物质的设备均应尽可能密闭，并采用局部机械吸风，使密闭设备内保持一定的负压，防止有毒有害物质外逸。 ⑶为降低生产车间内因泄漏或挥发的物料蒸气浓度，应加强通风，采取机械强制通风。作业人员应正确佩戴劳动防护用品。 ⑷加强对设备的维护保养，重要设备、设施要有专人负责，挂牌明示，并应建立健全设备台帐，制定设备检修计划。 ⑸各类设备、泵机、管线、阀门、电气控制部位均应按规范设置位号、色标、流向、开关等标志标识及安全警示标识。 3、危险化学品贮运安全防范措施 按照《建筑设计防火规范》、《常用化学危险品储存通则》等国家安全标准要求，在仓库设置防止物料泄漏流失和扩散到环境的设施，以及围堰收集系统，并按规定设置安全警示标志，配备相应的干粉、泡沫等消防器材。按照危化品不同性质、灭火方法等进行了严格的分区分类和分库存放。本项目将按照要求进一步做好安全防范工作，保持库房内干燥通风、密封避光，安装通风设施，夏季高温时应采取遮阳、防高温隔绝涂料等措施。 4、减少危险废物环境污染事故的措施 企业管理者和员工均应提高环境保护意识，加强企业的环境管理水平，危险废物必须严格按照市环保局的有关要求，委托有资质的危险废物处理企业进行处理和处置，并按照废物转移联单制度进行管理，危险废物应分类收集、分区存放，防止危险废物与一般固体废物混合收集和处理，防止不同种类的危险废物混合。 5、粉尘爆炸防范措施 结合《严防企业粉尘爆炸五条规定》和本项目生产特点，提出以下措施防范粉尘爆炸事故。 ⑴采取有效的通风除尘措施，严禁吸烟及明火作业。 ⑵密闭设备安装防爆门或便于泄压的活动门等。 ⑶铸造车间、除尘器所在车间等存在粉尘爆炸危险的作业场所厂房，必须满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《粉尘防爆安全规程》(GB15577-2007)的要求。 ⑷粉尘产生车间单独设置通风、除尘系统，按照GB15577、GB50016、粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》(GB/T17919-2008)和《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)等规定设计、安装、使用和维护通风除尘系统。每班按规定检测和规范清理粉尘，在除尘系统停运期间和作业岗位粉尘堆积严重（堆积厚度最厚超过1mm）时，必须立即停止作业，将人员撤离作业岗位。 ⑸不可采用湿式除尘设备，选用的除尘设施应安装在车间外，除尘器设静电接地。 ⑹密闭容器或管道内含有可燃粉尘时，可充入氮气、二氧化碳等气体，抑制粉尘爆炸。 ⑺铸造车间要制定确保冷却循环用水的应急保障措施。 ⑻按规范使用防爆电气设备，落实防雷、防静电等措施，保证设备设施接地，严禁作业场所存在各类明火和违规使用作业工具。金属粉尘的生产、收集、贮存过程中，必须按照GB15577规定采取防止粉料自燃措施，配备防水防潮设施，防止粉尘遇湿自燃进而引发粉尘爆炸与火灾事故。 ⑽对除尘设备维护、粉尘清理等作业过程应制定相应的安全操作规程。企业必须对所有员工进行安全生产和粉尘防爆教育，普及粉尘防爆知识和安全法规，上岗员工应通过相关的安全技术培训和考试。现场作业人员必须按规定佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗。 ## 5.5.2风险防范措施 本项目在试生产前须按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》以及《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（企业事业单位版）》的要求编制环境风险事故应急预案，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好。一旦风险事故发生，立即启动应急预案，应急指挥系统就位，保证通讯畅通，深入现场，迅速准确报警和通知相关部门，请求应急救援，防止事故扩大，迅速遏制泄漏物进入环境。 （1）应急计划区 生产车间、仓库、环境保护目标（办公楼、500m内其它企业单位等）锁定为危险目标，并于平面图标出危险目标位置，便于事故发生时总体指挥协调。 （2）应急组织机构、人员 现场指挥部职责：重大事故一旦发生，应迅速启动预案，迅速报警。并负责厂内各部门落实应急预案的各项措施，在事故发生时按照预案和防范措施及时开展抢救；协助应急指挥中心对事故现场进行处置；核实现场人员伤亡和损失情况，及时向区域应急指挥中心汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况；当事故超出厂处置能力时，及时向上级应急指挥中心相关部门汇报，依程序向上级请求支援；协调事故调查；定期参加预案演练，及时对人员配置和预案内容调整补充。 传达指挥中心命令、组织协调应急救援工作中的具体工作、协调专家组提供技术支持、组织或参与事故的调查处理等工作由日常应急救援办公室负责；应急预案的后勤保障部门由厂区内应急指挥中心的应急救援保障部门负责。 （3）预案分级响应条件 根据可能发生的事故严重性作出分级预案：日常应急预案、严重事故应急预案、特大事故应急预案。对日常操作中出现的一般性事故，应迅速地在本项目车间内直接处理或速报车间领导和日常应急救援办公室由其负责处理，并立即向指挥中心汇报；对于厂内严重事故，应向指挥中心和现场指挥部及时汇报，由指挥中心协调处理，并向主管部门和地方政府报警；在发生火灾爆炸等特大事故时，厂内力量有限，并可能涉及区域环境生态安全，除迅速准确地向主管部门和地方政府报警外，并应由指挥中心向上级请求救援和指导，协助指挥和组织区域疏散和控制灾情。 应急指挥中心在接报后，应按照应急指挥程序，指挥抢险工作，并视事态发展，决定是否需要启动园区应急救援预案，请求外部支援。环保部门应在接报后在出事地点周围对环境状况进行监测；消防部门应在接报后立即赶赴现场，以确保一旦引发火灾时能及时扑救；政府部门应负责疏散周围可能受影响居民；救援部门准备救援工作。 （4）应急救援保障 应急救援保障由应急指挥中心的应急救援保障部门负责，除配备设备冷却设施、消防设施、砂土，防毒、防爆、防火设备、器材、药品外，同时应配备抢修器材和常备防护用品。消防通道及应急器材应于厂区平面图标出其位置。 （5）报警、通讯联络方式 交通警戒组负责布置安全警戒，配备传呼系统，在事故发生时，及时通知警戒组负责部门。禁止无关人员和车辆进入危险区域。负责厂区内交通管制；负责对现场及周围人员进行防护指挥，疏散人员，现场周围物资转移；负责指引社会援助消防车辆。 （6）应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由应急指挥中心的应急救援办公室负责，现场指挥部协助其工作，应急救援办公室组织事故调查员核专业队伍对事故现场进行侦察监测，当地环保部门负责对大气、水体、土壤等进行环境及时监测，确定危险区域范围和危险物质的成分及浓度，对事故造成的环境影响做出正确评估，为指挥人员决策和消除事故污染提供依据。指挥中心根据事故现场情况，判断事故级别，采取相应抢险、救援及控制措施。 - 漏应急处理 脱模剂、切削液、脱脂剂等有机溶剂发生泄漏时，车间岗位要查明泄漏部位（装置）和原因，凡能切断物料或倒槽处理等措施消除事故的则以自救为主，如泄漏部位无法控制的，调度应果断下达急救处置的命令，同时发出报警。 泄漏时应切断火源。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其他惰性材料吸收，然后作为危险废物送有资质单位处理。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 对皮肤接触人员应脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触人员应提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入人员迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。 ②一般火灾事故应急处理 本项目使用的天然气等存在火灾爆炸的风险，事故发生后，需采取以下措施： a:明确事故风险源，做到第一时间切断风险源强，防止事故扩大，降低影响程度； b:天然气引发火灾或爆炸后会有二氧化硫、氮氧化物等污染物扩散，及时关闭污染物向外部扩散的设施，启动环境应急事故池，防止消防废水进入外环境； c:制定减少与消除污染物的技术方案； d:对于时间处理过程中产生的次生衍生污染需采取相应的消除措施； e:危险废物暂存仓库周边应设置警戒线，派专人值守以防危险废物受事故影响直接排至外环境； f:在发生火灾、爆炸等事故并进行消防时，消防废水可能夹带有大量污染物，若消防水直接排入外环境，将对纳污水体带来严重影响。本项目将消防废水暂时储存至事故池，避免对浒东污水处理厂造成冲击。 ③粉尘爆炸事故应急防护措施 粉尘爆炸事故发生后，应立即停止生产，电气设备、燃烧设备应关闭，消除静电火花、明火等可能使爆炸加剧的因素。 爆炸如发生在容器内部，应将操作容器泄压，降低粉尘浓度。 铝粉尘发生火灾爆炸时禁止用水扑救，可用干砂、石灰等，扑救时采取有效的分割措施，防止火势沿沉积粉尘蔓延而引发连锁爆炸。 爆炸后及时疏散其他厂房内人员，爆炸现场设立50m警戒范围。 企业定期对工人进行应急培训，保证作业人员掌握铝粉尘爆炸防护措施。 （7）应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故发生时，本项目现场指挥部应主动负责地对事故现场、邻近区域、防火区域采取紧急措施，防止事故扩大。小量泄漏应及时堵塞或阻止，并用砂土或其它不燃材料吸附或吸收已泄漏物。大量泄漏尽量设法阻止泄漏，并构筑围堤或挖坑收容。对损害区果断采取措施，要力争切断、堵塞、消灭泄漏源，动用备用的防毒设备、器材、药品，降低风险；对事故区伤亡人员进行抢救。 （8）人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 厂区无关人员和附近的企业及时组织疏散到污染源的上风向，疏散程序应该作为厂内的一项重要的工作提前编制预防，并使工人及周边的厂家熟悉应急预案。 （9）事故应急救援关闭程序与恢复措施 事故发生，经采取相关措施处理后，由应急指挥中心组织技术人员监测污染区域有毒气体浓度，若达标，即可规定应急状态终止。同时由本项目的现场指挥部对现场清理，恢复设备设施运行。由基地内的应急救援保障部门对邻近区域接触事故警戒并做好善后恢复措施。 （10）应急培训计划 由应急指挥中心负责，应急救援保障部门组织，安排人员对应急计划定期培训，每两年演练一次，预案两年修订一次，必要时及时修改。本项目相关人员应积极参加该培训及演练。 （11）公众教育和信息 根据预案内容，由应急指挥中心对工厂临近区域开展卫生宣教，普及防火防毒知识，使人人懂得预防方法。同时与周围民众保持通讯联络渠道的畅通，一旦事故发生时，可及时做好防范措施准备。 5.6 本项目风险水平分析 综合以上分析，本项目没有重大危险源，环境风险水平可接受。但平时应重视管理，加强岗位责任制，严格执行事故风险防范措施，避免失误操作，并备有应急救灾计划与物资，事故发生后立即启动应急预案，有组织地进行抗灾救灾和善后恢复、补偿工作，可以减缓项目对环境造成的危害和影响。

# 八、建设项目拟采取的治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大污 染气物 | 有组织 | 熔化、燃烧 |  | SO2、NOx、烟尘 |  | 袋式除尘器 | 达标排放 |
|  |  | 压铸 |  | 非甲烷总烃 |  | 过滤棉、活性炭吸附 | 达标排放 |
|  |  | 抛丸 |  | 颗粒物 |  | 布袋除尘器 | 达标排放 |
|  | 无组织 | 压铸、抛丸 |  | 非甲烷总烃、颗粒物 |  | 加强车间通风 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 脱脂清洗废水 |  |  | pH、COD、SS、TN、TP |  | 絮凝沉淀，80%出水回用，20%蒸发残渣委外处置 | 回用不外排 |
|  | 研磨废水 |  |  | COD、SS、石油类 |  | 三级沉淀预处理，接管浒东污水处理厂 | 达标排放 |
|  | 生活污水 |  |  | COD、SS、氨氮、总磷 |  | 直接接管浒东污水处理厂 | 达标排放 |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 一般固废 |  | 压铸残渣、边角料、研磨渣 |  | 外售废品回收公司 |  | 100%处置 |
|  | 危险废物 |  | 废切削液、废活性炭、废机油、蒸发残渣、废水处理污泥 |  | 委托有资质单位处理 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 |  | 环卫部门统一清运 |  |  |
| 噪声 | 生产和公辅设备 |  | 压铸机、加工中心、数控车床、研磨机等 |  | 选用低噪声设备、隔声、减振 |  | 达标排放 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果： 本项目为新建项目，项目所在地位于苏州高新区浒墅关镇道安路北、永莲路东的新地块，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要的环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

结论 1、项目概况 金榀精密工业（苏州）有限公司主要从事汽车零部件、模具、冶具，锌铝合金压铸、挤型、精锻，机械精密加工、脱脂的研发、设计、制造，机电设备及原辅料的销售。本项目利用位于苏州高新区浒墅关镇道安路北、永莲路东的新地块，拟投资16000万元建设汽车零部件生产项目，年产汽车零部件1500万件。项目占地面积为16486.27m2，厂内员工人数为150人，年生产天数为312天，年工作时数7488h。 2、项目建设与地方规划相容 根据《苏州高新区协调发展规划》，本项目所在地位于苏州高新区浒墅关镇道安路北、永莲路东的新地块，用地性质为工业用地，项目选址合理；项目主要从事汽车零部件的生产，属于金属制品业，符合高新区产业发展方向，符合地方规划。 本项目属于太湖三级保护区，项目不涉及电镀、印染、冶炼（含焦化）等项目，不排放含磷、含氮工业废水，污染物集中治理、达标排放，符合《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求。 对照《江苏省生态红线区域划分与保护》（苏政发[2013]113），本项目距离江苏大阳山国家森林公园7.5km，不在以上保护区管控区范围内，因此本项目建设与《江苏省生态红线区域划分与保护》相符。 项目设置的卫生防护距离范围内无居民、学校等敏感目标。 因此，本项目选址基本合理，符合当地总体规划的发展需要。 3、项目建设与国家与地方产业政策相符 本项目生产汽车零部件，对照《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本，2013年修正）》以及《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》，本项目不属于其中的限制或淘汰类投资项目，为允许类项目。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 4、项目各种污染物达标排放 （1）废气 本项目熔化、燃烧产生的SO2、NOx、烟尘，经过袋式除处理，压铸产生的非甲烷总烃通过过滤棉、活性炭吸附处理，两股废气于15m高排气筒1#排放，抛丸产生的颗粒物通过布袋除尘后于15m高排气筒2#排放。SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃排放量分别为0.036t/a、0.352t/a、0.858t/a，0.13t/a，排放量小，对现状环境质量影响轻微，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准二级标准。 （2）废水 本项目脱脂废水为氮磷废水，经絮凝处理后回用不外排；研磨废水水质简单，经厂内三级沉淀处理后和生活污水一并接管新区浒东污水处理厂。本项目水量、水质均满足接管要求，废水处理后可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 城镇污水处理厂Ⅱ标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表1一级A标准，尾水排入龙华塘。 （3）噪声 本项目噪声来源于生产设备和公辅设备，通过选用低噪声设备，经隔声、减振、距离衰减、消声等措施后厂界可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 本项目产生的工业固体废物主要有生产过程中产生的各类危险废物和一般固废。项目危废委托有资质单位处置，一般工业固废外售等；生活垃圾由环卫部门统一处理。各类固体废弃物均可实现“零”排放。 5、项目排放的各种污染物对环境的影响 （1）废气 经预测对周边环境影响较小，不会降低周围环境空气的功能级别，周围大气环境功能可维持现状。本项目以所租厂房四周边界设置100m的卫生防护距离。 （2）废水 项目废水水质可达污水厂接管标准，水量不会对污水厂产生冲击负荷。项目周边污水管网已经铺设完成，本项目运营后保证污水能够接入污水处理厂，经污水处理厂达标处理后对外环境影响较小。 （3）噪声 本项目生产和公辅设备通过减振、隔声、消声及绿化吸声和距离衰减等措施后厂界可以达标，不会降低项目所在地声环境功能级别。 （4）固废 本项目产生的固废为一般固废、危险固废和生活垃圾，均分类收集。其中危险固废分类放置于容器内；一般固废放置于堆场，临时存放点设在室内，不会受雨淋流失、风吹扬散，临放点设标牌警示，定期专车清运外售；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。所有固废都得到合理处置，固体废物“零”排放，不会对周围环境产生二次污染。 6、项目污染物总量控制与平衡方案 水污染物总量控制因子为COD、NH3-N，考核因子为TP、TN、SS、石油类。本项目污水厂接管量COD、SS、石油类、NH3-N、TP、TN分别为1.69t/a、1.275t/a、0.01t/a、0.134 t/a、0.011 t/a和0.267t/a。 大气污染物总量控制因子为SO2、NOx、颗粒物、VOCs，排放量分别为0.036t/a、0.352t/a、0.858 t/a、0.13t/a。 水污染物总量和大气污染物总量苏州高新区环境保护局申请，水污染物在浒东污水处理厂内平衡，大气污染物在新区内平衡。 7、 “三本账”汇总表 本项目“三本账”见表9-1。 表9-1 本项目污染物“三本账”一览表（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; SO2; 0.36; 0.264; 0.036. NOx; 3.52; 0.168; 0.352. 颗粒物; 9.07; 8.212; 0.458. 非甲烷总烃; 1.45; 1.32; 0.13. 无组织; 非甲烷总烃; 0.145; 0; 0.145. 颗粒物; 0.449; 0; 0.449. 废水; 脱脂废水; 水量m3/a; 700; 700; 0. COD; 0.28; 0.28; 0. SS; 0.14; 0.14; 0. TP; 0.016; 0.016; 0. TN; 0.044; 0.044; 0. 研磨废水(不含氮磷); 水量m3/a; 500; 0; 500. COD; 0.30; 0.10; 0.20. SS; 0.20; 0.05; 0.15. 石油类; 0.0125; 0.0025; 0.01. 生活污水; 水量m3/a; 3744; 0; 3744. COD; 1.49; 0; 1.49. SS; 1.125; 0; 1.125. NH3-N; 0.134; 0; 0.134. TP; 0.011; 0; 0.011. TN; 0.267; 0; 0.267. 固废; 一般工业固废; 20; 20; 0. 危险废物; 49.05; 49.05; 0. 生活垃圾; 46.8; 46.8; 0. 9、“三同时”验收一览表 表9-2 污染治理投资和“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准; 环保投资(万元); 完成 时间. 废气; 熔化、燃烧; SO2、NOx、烟尘; 袋式除尘装置，风量10000m3/h，去除效率90%，15m高排气筒; 达《大气污染物综合排放标准》; 50; 与主 体工 程同 步进 行. 压铸; 颗粒物、非甲烷总烃; 过滤棉、活性炭吸附装置，风量6000m3/h，去除效率90%，15m高排气筒. 抛丸; 颗粒物; 布袋除尘装置，风量3000m3/h，去除效率90%，15m高排气筒. 废水; 脱脂废水700m3/a; COD、SS、TN、TP; 絮凝沉淀; 回用不外排; 25. 研磨废水500m3/a; COD、SS、石油类; 三级沉淀处理; 达区域污水处理厂接管标准; 25. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 直接接管新区浒东污水厂处理; 15. 噪声; 生产及 公辅设备; Laeq; 选用低噪声设备、消声、隔声、减振措施; 达GB12348- 2008标准; 15. 固废; 生产; 一般废物; 外售废品回收公司; 固废零排放; /. 生产; 危险废物; 委托有资质单位处理; 50. 绿化; 绿化率为10%; 达规范要求; 20. 应急措施; 编制应急预案，应急物资，定期演练; 达规范要求; —. 环境管理（机构、监测能力）; 由专人负责日常环境问题管理与监督; 达规范要求; —. 清污分流、排污口规范化设置; 排污口规范化设置，在污水排口附近醒目处树立环保图形标志达规范化要求; —. “以新带老”; —; —. 总量平衡方案; 废水污染物在新区浒东污水厂内平衡；大气污染物在苏州高新区内平衡; —. 卫生防护距离; 以生产车间边界外扩100m; —. 总计; —; 200; —. 建议及要求： 1、建设单位必须加强环保意识，项目建设和运营必须严格按照《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定执行。 2、严格执行环保“三同时”制度，验收合格后方可正式生产。 3、本项目加强对废气收集、处理设施的日常管理，确保废气处理设施正常稳定运转。 4、企业平时应重视生产管理，加强岗位责任制，严格执行事故风险防范措施，避免失误操作，并备有应急救灾计划与物资，事故发生后立即启动应急预案，有组织地进行抗灾救灾和善后恢复、补偿工作，可以减缓项目对环境造成的危害和影响。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为落实环评报告中的污染防治措施和环境风险防范措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图 （1）项目地理位置图 （2）厂界周围状况图 （3）厂区平面布置图 附件 （1）项目备案通知书 （2）项目蓝线图 （3）噪声监测报告 （4）项目审批登记表